# Schema Cablaggi Arduino UNO R4 WiFi + BME280 + Relè + Pompa + ThingSpeak

## 1. Panoramica Collegamenti

• 2 sensori BME280 (TESTA e BASE) collegati in I2C
• Modulo relè comandato da Arduino (pin D7)
• Pompa comandata dal relè
• ThingSpeak gestisce comando e monitoraggio stato pompa
• Letture sensori ogni 5 secondi
• Invio dati a ThingSpeak ogni 20 secondi

## 2. Collegamento BME280 (TESTA e BASE)

Entrambi i BME280 si collegano allo stesso bus I2C:

Pin Arduino:
• SDA → SDA
• SCL → SCL
• VCC → 3.3V
• GND → GND

Indirizzi:
• TESTA = 0x76 (SDO → GND)
• BASE = 0x77 (SDO → 3.3V)

Nota: entrambi i moduli condividono SDA/SCL, ma hanno indirizzo diverso.

## 3. Collegamento Modulo Relè

Per modulo relè singolo:

• IN  → D7 Arduino
• VCC → 5V Arduino
• GND → GND Arduino

Logica:
• HIGH → relè attivo (o LOW se modulo attivo-basso)

## 4. Collegamento Pompa DC (consigliato)

Se la pompa è a 12V/24V DC:

Alimentazione pompa → gestita dal relè:

Schema:

+12V Alimentatore → COM Relè
NO Relè → + Pompa
GND Alimentatore → GND Pompa
GND Alimentatore → GND Arduino (massa comune)

Il relè chiude la linea positiva quando ON.

## 5. Collegamento Pompa 230V AC (solo concetto)

⚠️ Attenzione: lavorare con 230V è pericoloso. Fare realizzare da personale qualificato.

Concetto:
• Il relè interrompe SOLO la fase
• Il neutro va direttamente alla pompa
• La terra NON va mai interrotta
• L'intero sistema deve essere dentro una scatola isolata

## 6. Massa comune

Necessaria per funzionamento stabile:

• GND Arduino
• GND sensori BME280
• GND modulo relè
• GND alimentatore pompa (solo se DC)

→ Tutti collegati insieme.

## 7. Mappa ThingSpeak

field1 = comando pompa (0/1)
field2 = stato reale pompa (0/1)
field3 = temperatura TESTA
field4 = umidità TESTA
field5 = pressione TESTA
field6 = temperatura BASE
field7 = umidità BASE
field8 = pressione BASE

## 8. Funzionamento generale del sistema

• La pagina web aggiorna field1 (0/1)
• Arduino legge field1 ogni 5 secondi
• Arduino attiva/disattiva il relè (pompa)
• Arduino invia field2–8 ogni 20 secondi
• Se WiFi, ThingSpeak o sensori falliscono ripetutamente → tentativo di recovery completo