#include <WiFiS3.h>

#include <Wire.h>

#include <Adafruit_Sensor.h>

#include <Adafruit_BME280.h>

// =============================

// CONFIGURAZIONE WIFI

// =============================

char ssid[] = "ClayPaky Guest";

char pass[] = "ClayPaky1528";

// =============================

// CONFIGURAZIONE THINGSPEAK

// =============================

const char* thingspeakHost = "api.thingspeak.com";

const int   thingspeakPort = 80;

const long  CHANNEL_ID     = 2862116;

const char* READ_API_KEY   = "IZCUGF40MLOCNBG9"; // per leggere field1 e field2

const char* WRITE_API_KEY  = "FBHJWWWILCJK3YFT"; // per scrivere field2..8

// =============================

// RELÈ / POMPA

// =============================

const int RELAY_PIN        = 7;

// Se il tuo modulo è attivo LOW, scambia questi due livelli

const int RELAY_ON_LEVEL   = HIGH;

const int RELAY_OFF_LEVEL  = LOW;

bool pumpState      = false;  // stato reale pompa

bool desiredPump    = false;  // stato richiesto da ThingSpeak

unsigned long lastPumpChangeMillis = 0; // per ignorare rumore BME dopo cambio pompa

// =============================

// BME280

// =============================

Adafruit_BME280 bmeTesta; // indirizzo 0x76

Adafruit_BME280 bmeBase;  // indirizzo 0x77

float tTesta = NAN, hTesta = NAN, pTesta = NAN;

float tBase  = NAN, hBase  = NAN, pBase  = NAN;

bool  sensorsDataValid = false;

// =============================

// TIMING

// =============================

const unsigned long READ_INTERVAL_MS  = 1000;   // lettura comando + BME

const unsigned long WRITE_INTERVAL_MS = 60000;  // scrittura su ThingSpeak (60 s)

unsigned long lastReadMillis  = 0;

unsigned long lastWriteMillis = 0;

// =============================

// ERRORI

// =============================

WiFiClient client;

int  bmeErrorCount       = 0;

const int MAX_BME_ERRORS = 10;  // dopo 10 letture sballate consecutive -> reset

// =============================

// PROTOTIPI

// =============================

void connectToWiFi();

bool initBME();

int  readPumpCommandFromThingSpeak();

int  readPumpStateFromThingSpeak();

bool readBME280();

bool writeAllToThingSpeak();

void softwareReset();

// =============================

// SUPPORTO

// =============================

// Reset completo di Arduino (riavvio)

void softwareReset() {

Serial.println(">>> RESET COMPLETO ARDUINO (troppi errori sensori) <<<");

Serial.flush();

NVIC_SystemReset();   // funzione ufficiale su UNO R4 (Cortex-M4)

}

void applyPumpState(bool state) {

pumpState = state;

lastPumpChangeMillis = millis();

if (state) {

digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_ON_LEVEL);

Serial.println("Pompa: ON");

} else {

digitalWrite(RELAY_PIN, RELAY_OFF_LEVEL);

Serial.println("Pompa: OFF");

}

}

void connectToWiFi() {

Serial.print("Connessione al WiFi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, pass);

int tentativi = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

tentativi++;

if (tentativi > 40) { // ~20 s

Serial.println("\nErrore connessione WiFi, proseguo ma senza rete.");

return;

}

}

Serial.println("\nWiFi connesso!");

Serial.print("IP: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

bool initBME() {

bool ok = true;

bmeErrorCount = 0;

Serial.println("Inizializzazione BME280 TESTA (0x76)...");

if (!bmeTesta.begin(0x76)) {

Serial.println("!!! BME280 TESTA non trovato a 0x76");

ok = false;

} else {

Serial.println("BME280 TESTA ok.");

}

Serial.println("Inizializzazione BME280 BASE (0x77)...");

if (!bmeBase.begin(0x77)) {

Serial.println("!!! BME280 BASE non trovato a 0x77");

ok = false;

} else {

Serial.println("BME280 BASE ok.");

}

return ok;

}

// =============================

// THINGSPEAK: LETTURA COMANDO (field1)

// =============================

// ritorna 0/1 in caso di successo, oppure ultimo comando noto se ci sono errori

int readPumpCommandFromThingSpeak() {

static int lastCmd = 0; // ricordiamo l’ultimo comando valido

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

connectToWiFi();

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi non disponibile, uso ultimo comando.");

return lastCmd;

}

}

if (!client.connect(thingspeakHost, thingspeakPort)) {

Serial.println("Connessione a ThingSpeak fallita (read), uso ultimo comando.");

return lastCmd;

}

String url = "/channels/";

url += CHANNEL_ID;

url += "/fields/1/last.txt?api_key=";

url += READ_API_KEY;

Serial.print("GET (read comando): ");

Serial.println(url);

client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +

"Host: " + thingspeakHost + "\r\n" +

"Connection: close\r\n\r\n");

unsigned long timeout = millis();

while (!client.available()) {

if (millis() - timeout > 5000) {

Serial.println("Timeout risposta ThingSpeak (read comando), uso ultimo comando.");

client.stop();

return lastCmd;

}

}

// Salta header

while (client.available()) {

String line = client.readStringUntil('\n');

if (line == "\r") break;

}

String payload = client.readStringUntil('\n');

payload.trim();

client.stop();

Serial.print("field1 letto: '");

Serial.print(payload);

Serial.println("'");

if (payload.length() == 0) {

Serial.println("Payload vuoto, uso ultimo comando.");

return lastCmd;

}

if (payload == "0") {

lastCmd = 0;

return 0;

}

if (payload == "1") {

lastCmd = 1;

return 1;

}

int val = payload.toInt();

if (val == 0 || val == 1) {

lastCmd = val;

return val;

}

Serial.println("Valore non valido, uso ultimo comando.");

return lastCmd;

}

// =============================

// THINGSPEAK: LETTURA STATO POMPA (field2) AL BOOT

// =============================

int readPumpStateFromThingSpeak() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

connectToWiFi();

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi non disponibile al boot, assumo pompa OFF.");

return 0;

}

}

if (!client.connect(thingspeakHost, thingspeakPort)) {

Serial.println("Connessione TS fallita (read stato pompa boot).");

return 0;

}

String url = "/channels/";

url += CHANNEL_ID;

url += "/fields/2/last.txt?api_key=";

url += READ_API_KEY;

Serial.print("GET (read stato pompa boot): ");

Serial.println(url);

client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +

"Host: " + thingspeakHost + "\r\n" +

"Connection: close\r\n\r\n");

unsigned long timeout = millis();

while (!client.available()) {

if (millis() - timeout > 3000) {

Serial.println("Timeout lettura stato pompa boot, assumo OFF.");

client.stop();

return 0;

}

}

// Salta header

while (client.available()) {

String line = client.readStringUntil('\n');

if (line == "\r") break;

}

String payload = client.readStringUntil('\n');

payload.trim();

client.stop();

Serial.print("STATO POMPA SU TS AL BOOT = '");

Serial.print(payload);

Serial.println("'");

if (payload == "1") return 1;

if (payload == "0") return 0;

return 0; // fallback di sicurezza

}

// =============================

// BME280: LETTURA ROBUSTA

// =============================

bool readBME280() {

unsigned long now = millis();

bool ignoreErrors = (now - lastPumpChangeMillis) < 3000; // 3 s dopo cambio pompa

tTesta = bmeTesta.readTemperature();

hTesta = bmeTesta.readHumidity();

pTesta = bmeTesta.readPressure() / 100.0F;

tBase  = bmeBase.readTemperature();

hBase  = bmeBase.readHumidity();

pBase  = bmeBase.readPressure() / 100.0F;

sensorsDataValid = true;

// 1) NaN

if (isnan(tTesta) || isnan(hTesta) || isnan(pTesta) ||

isnan(tBase)  || isnan(hBase) || isnan(pBase)) {

Serial.println("Errore BME: NaN.");

sensorsDataValid = false;

}

// 2) Range plausibile (solo fuori finestra rumore pompa)

if (sensorsDataValid && !ignoreErrors) {

bool fuoriRange = false;

if (tTesta < -40 || tTesta > 80)   fuoriRange = true;

if (tBase  < -40 || tBase  > 80)   fuoriRange = true;

if (hTesta < 0   || hTesta > 100)  fuoriRange = true;

if (hBase  < 0   || hBase  > 100)  fuoriRange = true;

if (pTesta < 300 || pTesta > 1100) fuoriRange = true;

if (pBase  < 300 || pBase > 1100)  fuoriRange = true;

if (fuoriRange) {

Serial.println("Errore BME: valori fuori range.");

sensorsDataValid = false;

}

}

if (!sensorsDataValid) {

if (ignoreErrors) {

Serial.println("Valori BME strani ma ignorati (vicino a cambio pompa).");

} else {

bmeErrorCount++;

Serial.print("Conteggio errori BME: ");

Serial.println(bmeErrorCount);

if (bmeErrorCount >= MAX_BME_ERRORS) {

Serial.println("Troppi errori BME: RESET scheda.");

softwareReset();

}

}

} else {

bmeErrorCount = 0;

}

Serial.println("=== Letture BME ===");

Serial.print("TESTA -> T: "); Serial.print(tTesta); Serial.print(" °C, H: ");

Serial.print(hTesta); Serial.print(" %, P: "); Serial.print(pTesta); Serial.println(" hPa");

Serial.print("BASE  -> T: "); Serial.print(tBase); Serial.print(" °C, H: ");

Serial.print(hBase); Serial.print(" %, P: "); Serial.print(pBase); Serial.println(" hPa");

Serial.println("====================");

if (ignoreErrors) {

sensorsDataValid = false; // non invio questi valori su TS

}

return sensorsDataValid;

}

// =============================

// THINGSPEAK: SCRITTURA DATI

// =============================

bool writeAllToThingSpeak() {

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

connectToWiFi();

if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

Serial.println("WiFi non disponibile, salto scrittura TS.");

return false;

}

}

if (!client.connect(thingspeakHost, thingspeakPort)) {

Serial.println("Connessione a ThingSpeak fallita (write).");

return false;

}

// field2 = stato pompa

// field3..8 = sensori

String url = "/update?api_key=";

url += WRITE_API_KEY;

url += "&field2="; url += String(pumpState ? 1 : 0);

if (sensorsDataValid) {

url += "&field3="; url += String(tTesta, 2);

url += "&field4="; url += String(hTesta, 2);

url += "&field5="; url += String(pTesta, 2);

url += "&field6="; url += String(tBase, 2);

url += "&field7="; url += String(hBase, 2);

url += "&field8="; url += String(pBase, 2);

}

Serial.print("GET (write): ");

Serial.println(url);

client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +

"Host: " + thingspeakHost + "\r\n" +

"Connection: close\r\n\r\n");

unsigned long timeout = millis();

while (!client.available()) {

if (millis() - timeout > 5000) {

Serial.println("Timeout risposta ThingSpeak (write).");

client.stop();

return false;

}

}

String line = client.readStringUntil('\n');

Serial.print("Risposta write: ");

Serial.println(line);

client.stop();

return true;

}

// =============================

// SETUP

// =============================

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(2000);

pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);

applyPumpState(false);   // per sicurezza, all'accensione la tengo OFF

// poi la riporto allo stato TS appena possibile

Wire.begin();

initBME();

connectToWiFi();

// 🔥 Ripristino stato pompa dal cloud (field2)

int lastState = readPumpStateFromThingSpeak();

desiredPump = (lastState == 1);

applyPumpState(desiredPump);

lastReadMillis  = millis();

lastWriteMillis = 0;

}

// =============================

// LOOP

// =============================

void loop() {

unsigned long now = millis();

// 1) Ogni READ_INTERVAL_MS: comando + BME

if (now - lastReadMillis >= READ_INTERVAL_MS) {

lastReadMillis = now;

int cmd = readPumpCommandFromThingSpeak();

Serial.print("Comando (field1) attuale: ");

Serial.println(cmd);

desiredPump = (cmd == 1);

if (desiredPump != pumpState) {

Serial.println("Cambio stato pompa richiesto da ThingSpeak.");

applyPumpState(desiredPump);

}

readBME280();

}

// 2) Ogni WRITE_INTERVAL_MS: invio dati a ThingSpeak

if (now - lastWriteMillis >= WRITE_INTERVAL_MS) {

lastWriteMillis = now;

Serial.println("Invio dati a ThingSpeak...");

writeAllToThingSpeak();

}

delay(50);

}